Universidad de Colima

| Nombre del Documento | Fecha Implantación | Edición | Clave | Fecha de revisión. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÁCTICAS ACADÉMICAS. | 24/05 /2017 | 01 | FT-RG-13 |  |

Valdez Gutierrez Aldo Eduardo 		20196650		03/06/2024

| Folio de práctica: | 1 |
| --- | --- |

| Nombre de la Práctica: | Instalación de sistema Open Network Operating System (ONOS) |  |
| --- | --- | --- |
| Asignatura: | Tecnologías de Redes Emergentes |  |
| Academia: | Academia de Redes |  |
| Semestre y carrera: | 4o Semestre, Ingeniería en Software |  |
| Tiempo estimado: | 2 horas |  |
| Realización: | ( ) Equipo | (x) Individual |

| Objetivo General: | Instalar y conocer el sistema ONOS para realización de prácticas sobre SDN. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos: |  Conocer los conceptos principales de ONOS  Entender las características básicas de ONOS  Configurar una máquina virtual con ONOS |
| Competencias: |  Crea soluciones de software de extremo a extremo para interconectarse de forma segura en un ecosistema de tecnologías de información empresarial.  Desarrolla soluciones de cómputo para sistemas distribuidos y de alto desempeño. |

Herramienta(s), equipo(s), material(es) y/o software:

| Cantidad | Descripción | Quien proporciona. |  | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Facultad | Alumno |  |
| 1 | Computadora | x |  |  |
| 1 | VirtualBox VM | x |  |  |
| 1 | Imagen de ONOS | x |  |  |

Recomendaciones para el desarrollo de la práctica.

a) Se requiere conocimiento previo de SDN en general, las plataformas OpenFlow y  Mininet de manera particular.

b) Se requiere de la imagen del sistema operativo de ONOS. El enlace para la  descarga viene indicado en procedimiento de la práctica.

Procedimiento:

1. Crear una máquina virtual para importar el archivo de imagen ONOS descargado  desde https://drive.google.com/open?

id=1JcGUJJDTtbHNnbFzC7SUK52RmMDBVUry

2. Se recomienda que la máquina virtual cuente con al menos 2GB de RAM. 3. Al iniciar, las credenciales para entrar son sdn/rocks.

4. Se procede a crear un cluster ONOS. Selecciona Setup ONOS Cluster que se  encuentra en el escritorio. Tomará un par de segundos realizar la operación.

Universidad de Colima

| Nombre del Documento | Fecha Implantación | Edición | Clave | Fecha de revisión. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÁCTICAS ACADÉMICAS. | 24/05 /2017 | 01 | FT-RG-13 |  |

5. Ahora vamos a iniciar la interfaz gráfica de ONOS al hacer clic en ONOS GUI que se encuentra en el escritorio. Iniciar sesión con credenciales onos/rocks.

6. Se inicia ahora Mininet con una topología de ejemplo. Hacer clic en Spine Leaf  Topology que se encuentra en el escritorio.

7. Para mostrar las etiquetas de los nodos, presionar L y después H.

8. Activar la aplicación Reactive Forwarding para poder monitorizar el tráfico generado  dentro de la red mediante el comando: onos> app activate org.onosproject.fwd

9. Se ejecuta el comando ping para probar la conectividad: mininet> h11 ping -c3 h41 10. Mostrar los resultados obtenidos de consola.

Universidad de Colima

| Nombre del Documento | Fecha Implantación | Edición | Clave | Fecha de revisión. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÁCTICAS ACADÉMICAS. | 24/05 /2017 | 01 | FT-RG-13 |  |

Aquí empezamos seleccionando el .ova para importar el servicio de la maquina virtual

En este caso empezamos a ver que características va tener la maquina virtual que vamos a importar

Aquí simplemente esperamos a que se importe la maquina virtual

Ya importada entramos a configuración y deshabilitamos el adaptador 2 para evitar que nos de un error

Iniciamos la maquina virtual seleccionando la opción de Ubuntu, si no se selecciona esta igual por defecto

Iniciamos el onos cluster

Abrimos la Onos Gui con el onos / rocks

Aquí ya estamos dentro de la gui, y con el leaf abierto

Evidencia de evaluación.

mininet> h11 ping -c3 h41 PING 10.0.0.16 (10.0.0.16) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.0.0.16: icmp_seq=1 ttl=64 time=257 ms 64 bytes from 10.0.0.16: icmp_seq=2 ttl=64 time=6.88 ms 64 bytes from 10.0.0.16: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.335 ms --- 10.0.0.16 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms rtt min/avg/max/mdev = 0.335/88.366/257.876/119.891 ms mininet>

Recursos bibliográficos:

https://telematika.org/remark/onos2/#1

https://downloads.onosproject.org/vm/

https://wiki.onosproject.org/display/ONOS/Basic+ONOS+Tutorial

Elaboró:

Ismael Amezcua Valdovinos

Fecha: 11 de marzo de 2020

Actualizó:

Ismael Amezcua Valdovinos

Fecha: 17 de febrero de 2022